Załącznik nr 2 do zapytania cenowego GKI.271.102.2021.GCh. „Wykonanie docieplenia budynku biblioteki w m. Skalin Gmina Stargard.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian budynku

biblioteki w Skalinie 26, gmina Stargard

Budynek biblioteki w Skalinie jest budynkiem wolnostojącym, piętrowym, bez podpiwniczenia, wybudowanym w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczą etażową.

Konstrukcja obiektu:

- ściany murowane z cegły i pustaków żużlobetonowych,

- stropy DZ-3,

- stropodach DZ-3 dwuspadowy kryty papą na podłożu betonowym,

- kominy wieloprzewodowe murowane z cegły ceramicznej pełnej,

- schody żelbetowe wylewane,

- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

- tynki wewnątrz i zewnętrzne zwykłe cementowo – wapienne.

Zamówienie polega na wykonaniu niżej wymienionych robót

- Lokalnym skuciu uszkodzonego tynku

- Rozebraniu rur spustowych z blachy

- Naprawy tynków

- Oczyszczenia i zmycia podłoża

- Gruntowanie podłoża

- Rozebrania obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku

- Wykonania docieplenia ścian – system na styropianie grubości 15 cm – zestaw mineralny
z malowaniem

- Mocowania mechanicznego (kołkowania) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami w podłożu z cegły

- Dociepleniu ościeży o szerokości 30 cm z cegły płytami styropianowymi

- Obsadzeniu prefabrykowanych podokienników długości 1 m

- Wykonanie obróbek blacharskich i dekarskich

- Montaż rur spustowych

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł – kratki 14x21

- Demontaż daszka nad wejściem z blachy dachówkopodobnej

- Montaż daszka z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej

- Montaż drzwi aluminiowych 0,96 x 2,05 m

- Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej.

UWAGA:

Dokładana specyfikacja robót budowlanych niezbędnych do wykonania – zgodnie z przedmiarem robót – załączonym do zapytania ofertowego.

Wykonawca powinien przewidzieć przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia br.