Załącznik nr 2 do ogłoszenia GKI.271.52.2021.GCh. Sporządzenie Programu- Funkcjonalno Użytkowego p.n. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce oznaczonej numerem 22, obręb Ulikowo terenie Gminy Stargard. Przedsięwzięcie usytuowane będzie na gruntach o klasach PsIV, ŁIV. Całkowita powierzchnia przedmiotowej działki stanowi ok 0,90 ha. Teren wykorzystywany jest rolniczo. Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie jest aktualnie objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający jest w trakcie procedury uzyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości.

Planowana inwestycja obejmuje: Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w gminie Stargard.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest (zakresem opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej):

1) budowa oświetlonej rampy rozładunkowej krytej dachem, wraz z miejscem na postawienie dla minimum 4

kontenerów, ( w pobliżu rampy należy przewidzieć miejsce na posadowienie dodatkowych kontenerów w ilości szt. 5 dodatkowych miejsc na kontenery. W miejscu posadowienia kontenerów, najazdy metalowe.

2) budowa palcu manewrowo- składowego,

3) budowę /posadowienie wagi wyniesionej najazdowej,

4) budowę jednej dużej (min 8 boxów) oświetlonej w pełni funkcjonalne wiaty z dachem ze ścianami zewnętrznymi, pełnymi z trzech stron o konstrukcji stalowej,

5) zakup i montaż kontenera socjalno-biurowo-magazynowego,

6) brama wjazdowa, zamykana o parametrach umożliwiających wjazd samochodów ciężarowych,

7) budowa infrastruktury technicznej m. in. takiej jak: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, instalacja elektryczna i oświetleniowa, odwodnienie terenu, ogrodzenie, monitoring, system alarmowy,

8) budowa utwardzonych dróg, dojść, parkingów,

9) przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK w minimalnym zakresie wymaganym przepisami,

10) tablice informacyjne,

11) Inne prace niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz wymagane szczególnymi przepisami prawa.

*Opisany /określony/ przedmiot przedsięwzięcia ma charakter „wyjściowy” Zamawiający uwzględni natomiast wszystkie propozycje Wykonawcy do przedkładanego Zamawiającemu Programu funkcjonalno- użytkowego do zatwierdzenia które będą miały charakter racjonalny, będą podyktowane przepisami prawa.

Dane dot. nieruchomości na której realizowana jest inwestycja:

1) Identyfikator działki              321410_2.0026.172

Województwo                            Zachodniopomorskie

Powiat                                         Stargardzki

Gmina                                         Stargard

Obręb                                          Ulikowo

Numer działki                             22

Liczba sztuk egzemplarzy PFU do przekazania: 4 sztuk w wersji papierowej plus nośnik CD na którym ma być pełna dokumentacja w formacie PDF i DWG.

Informacja dodatkowa: Zamawiający wystąpił o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego (dokument

w załączeniu).